BDCOM S9500系列

高性能核心交换机

- BDCOM S9500系列高性能核心交换机

# 产品概述

BDCOM S9500系列交换机是上海博达数据通信有限公司面向高性能云计算、数据中心和高端园区网推出的新一代高性能核心交换机。S9500系列采用先进的硬件架构设计，提供业界最高的交换性能和丰富的数据中心业务特性。

S9500整机最大支持768个10G端口，512个40G端口，和128个100G端口，并预留向256个100G端口的演进能力。

为了满足云计算数据中心网络资源池化需求，S9500系列支持丰富的BVSS（博达虚拟交换系统技术）虚拟化特性以及TRILL、SDN、FCoE/FC等数据中心特性。配合博达通信S5800系列数据中心ToR交换机，可实现15000+台万兆服务器的接入，为超大型数据中心提供了完善的网络解决方案。

S9500系列搭载BDCOM自主知识产权的BDROS 6代操作系统，在提供高性能的L2/L3/L4线速交换服务基础上，进一步融合了IPv6、MPLS VPN、网络安全、流量分析、虚拟化等多种网络业务，结合不间断升级、不间断转发、优雅重启、冗余保护等多种数据中心高可靠性技术，从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。

源于博达通信先进的“GreenTouch”理念及业界领先的“Smart@CHIP”智能芯片绿色节能技术，深度节能，大幅降低设备的能源消耗，低碳环保，有效降低了运营维护成本，为网络的绿色可持续发展提供了完美的解决方案。

BDCOM S9500系列高性能核心交换机有S9506、S9510、S9514、S9518四种产品形态，能够满足不同规模网络对设备的端口密度及性能要求。

S9506		   S9510			   S9514                S9518

# 产品特性

先进的硬件架构设计，业界领先的强大处理能力

- 采用业界先进的硬件架构设计，控制引擎和交换网板分离，提供持续的带宽升级能力。

- 搭载高性能的ASIC交换芯片和多核处理器，满足数据中心核心设备的高性能、高容量、高密度及可拓展的要求。

- 支持高密度的万兆业务板，并且实现板卡间三层全线速无阻塞交换。

- 整机最大支持768个10G端口，256个40G端口，和96个100G端口，并预留向256个100G端口的演进能力。

- 单业务板卡支持高达512K MAC地址表项、512K三层路由表项。

丰富的数据中心业务特性

- BVSS（BDCOM Virtual Switch System）虚拟化集群交换技术

- S9500支持博达创新的BVSS虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，其虚拟系统的性能、可靠性、灵活性及管理相比于独立的物理设备具有无与伦比的优越性。

- 性能翻倍：虚拟化系统可以充分利用物理设备间的每一条链路，避免传统组网模型生成树协议对链路的阻塞，物尽其用，性能翻倍，最大程度保护原有链路投资。

- 高可靠性：基于先进的分布式处理技术，通过高效的跨物理设备链路聚合功能，实现逻辑控制平面、业务控制平面和业务数据平面的三平面分离，提供不间断的三层路由转发，避免了单点故障所造成的业务中断，极大地提高了虚拟系统的可靠性。

- 灵活性：通过S9500的虚拟集群业务板，可将虚拟集群系统的距离延伸至80KM，灵活方便，打破了传统集群技术的地域限制性。

- 易管理：整个虚拟系统实现单一IP统一管理，实际物理设备对用户透明，简化了对网络设备和网络拓扑的管理，大大提高了网络运营效率，从而有效降低运营维护成本。

- 大二层技术：支持TRILL/SPB协议，可组构建数据中心大二层网络，使网络结构简单化、扁平化，满足数据中心大规模服务器接入需求。

- 统一交换：支持FCoE（FC over Ethernet）技术，解决LAN网络和FC存储网络异构问题，从而实现计算、数据、存储网络的融合，实现统一交换。

- SDN：支持SDN（Software Defined Network，软件定义网络）技术，可实现高度网络虚拟化及集中管理。

数据中心级的高可靠性

- 基于HPS（Hitless Protection System）无中断保护系统，S9500的关键器件，如系统主控单元、电源系统、风扇系统均采用冗余设计，所有系统模块均可热插拔，支持故障时无缝切换，无需人工干预。

- S9500支持STP/RSTP/MSTP协议，支持VRRP协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制。

- 支持ISSU（In-Service Software Upgrade）业务不中断系统升级，及GR（Graceful Restart）优雅重启for OSPF/BGP等路由协议，保证系统升级及主控切换时用户数据的不间断转发。

- 超高精度的BFD双向链路检测机制，通过和二、三层协议的联动，实现毫秒级的故障检测及业务恢复，极大程度地提高了网络系统的可靠性。

- 完善的以太网OAM机制，支持802.3ah、802.1ag和ITU-Y.1731，通过对网络运行状态的实时监控，实现对故障的快速检测与定位。

- S9500软硬件的高可靠性设计，满足50ms的故障恢复时间要求，真正做到了核心设备5个9（99.999%）的高可靠性。

丰富的业务特性

- 完善的二、三层组播路由协议，满足IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求；

- 齐备的三层路由协议，超大的路由表容量，满足各种类型的网络互联需求，可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。

- 全面支持二、三层的MPLS VPN，可组建超大型的MPLS VPN核心网络，满足行业专网VPN用户、企业网VPN用户的接入需求。

- 提供POE、流量分析等增值业务特性。

全面的IPv6解决方案

- 全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6等IPv6特性。

- 支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等，满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要。

- 支持MLD、MLD Snooping等IPv6组播特性，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等IPv6三层路由协议，为用户提供完善的IPv6二、三层解决方案。

- 支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道等隧道技术，保证IPv4网络向IPv6网络的平滑过渡。

完善的安全机制

- 设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；

- 完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。

- 增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或MD5认证，支持uRPF逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。

创新的绿色环保设计

- S9500传承博达先进的“GreenTouch”理念，节能环保。

- 智能的电源管理系统：S9500采用先进的电源系统架构设计，实现高效的电源转换，独有的电源监控、缓启动、顺序上电等功能，实时监测整机运行状态，智能调节，深度节能。

- 智能的风扇管理系统：智能风扇设计，采用对旋风扇提供稳定的强劲风压，高效散热；支持风扇自动调速及独立分区控制，有效降低转速、减少噪声，同时延长了风扇的使用寿命。

- 支持能效以太网功能，遵循国际标准IEEE 802.3az，有效降低了能源消耗。

# 产品规格

| 项目 | S9506 |  | S9510 |  | S9514 |  | *S9518 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换容量 | 20.74Tbps/128 Tbps |  | 41.47Tbps/204.8Tbps |  | 55.3Tbps/256 Tbps |  | 69.12Tbps/307.2Tbps |  |
| 包转发率 | 5040Mpps/36000 Mpps |  | 6720Mpps/48000 Mpps |  | 8400Mpps/67500 Mpps |  | 10080Mpps/81000 Mpps |  |
| 总槽位数量 | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22 |  |
| 主控板槽位数 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 交换网板槽位数 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 业务板槽位数 | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  |
| 数据中心特性 | 支持BVSS虚拟化技术 支持TRILL/SPB大二层技术 支持FCoE技术 支持SDN |  |  |  |  |  |  |  |
| MAC交换功能 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持黑洞MAC表项 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持1：1和N：1 VLAN Mapping 支持基本QinQ和灵活QinQ功能 支持Private VLAN |  |  |  |  |  |  |  |
| STP | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 支持PIM-SM、PIM-DM |  |  |  |  |  |  |  |
| IPv4 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP 支持策略路由 支持等价路由实现负载均衡 支持OSPF、BGP的Graceful Restart 支持BFD for OSPF、BGP |  |  |  |  |  |  |  |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD 、MLD Snooping 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| MPLS VPN | 支持LDP协议 支持MCE 支持MPLS VPN的P/PE功能要求 支持MPLS TE 支持MPLS OAM |  |  |  |  |  |  |  |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持uRPF 支持命令行分级保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可靠性 | 支持双主控冗余 支持多电源备份 支持主控、业务卡热插拔及业务自动恢复 支持静态/LACP方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合 支持EAPS等环网保护 支持VRRP 支持以太网OAM 802.3ah/802.1ag/ITU-Y.1731 支持GR for OSPF、BGP 支持BFD for OSPF、BGP 支持ISSU业务不中断系统升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理与维护 | 支持Console、Telnet、SSH 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON 支持sFLOW、Netflow流量统计分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值业务 | 支持POE功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色节能 | 支持IEEE 802.3az绿色能效以太网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境要求 | 工作温/湿度：0℃-40℃，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-20℃-70℃；5%-95%无凝露 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | AC：100V-240V，50Hz±10% DC：-48V |  |  |  |  |  |  |  |
| 机箱尺寸mm（宽×深×高） | 483×584×352 8U | 483×584×440 10U |  | 483×584×530 12U |  | 483×584×800 18U |  |  |

# 订购信息

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| S9500系列机箱 |  |
| LS9506 | S9506总装机箱（包含2个风扇盘，7个电源槽位，2个主控槽位，4个交换网板槽位，4个业务槽位） |
| LS9510 | S9510总装机箱（包含4个风扇盘，7个电源槽位，2个主控槽位，4个交换网板槽位，8个业务槽位） |
| LS9514 | S9514总装机箱（包含4个风扇盘，7个电源槽位，2个主控槽位，4个交换网板槽位，12个业务槽位） |
| S9500系列电源 |  |
| LS95-PWR-AC | S9500系列交流电源模块1200W |
| LS95-PWR-DC | S9500系列直流电源模块1200W |
| LS95-PWR-POE | S9500系列POE交流电源模块1000W |
| S9500系列主控板 |  |
| LS95-MCU | S9500系列主控板 |
| S9500系列交换网板 |  |
| LS9506-SFU-I | S9506交换网板 |
| LS9510-SFU-II | S9510交换网板II型 |
| LS9514-SFU-II | S9514交换网板II型 |
| S9500系列业务板 |  |
| 千兆业务板 |  |
| LS95-48GT | 48端口千兆电业务板（RJ45） |
| LS95-48GS | 48端口千兆光业务板（SFP） |
| 万兆业务板 |  |
| LS95-48TS | 48端口万兆光业务板（SFP+） |
| 40G业务板 |  |
| LS95-8QS | 8端口40G光业务板（QSFP+） |
| 100G业务板 |  |
| LS95-4CF | 4端口100G光业务板（QSFP28） |
| 增值业务板 |  |
| LS95-48GT-POE | 48端口千兆电POE/POE+业务板（RJ45） |
| 光模块 |  |
| 千兆光模块 |  |
| GSFP-TX-B | 千兆SFP光转RJ45电口模块 |
| GSFP-SX-D | 千兆SFP多模（500m，850nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-10-D | 千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-20-D | 千兆SFP单模（20Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-40-D | 千兆SFP单模（40Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-ZX-80-D | 千兆SFP单模（80Km，1550nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-10-BIDI GSFP-LX-SM1550-10-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（10Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（10Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-20-BIDI GSFP-LX-SM1550-20-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（20Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（20Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-40-BIDI GSFP-LX-SM1550-40-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（40Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（40Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1490-80-BIDI GSFP-LX-SM1550-80-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（80Km，TX1490/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（80Km，TX1550/RX1490，LC，DDM） |
| 万兆光模块 |  |
| SFP+SX | 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC） |
| SFP+LX-10 | 万兆SFP+单模（10Km，1310nm，LC，DDM） |
| SFP+LX-20 | 万兆SFP+单模（20Km，1310nm，LC，DDM） |
| SFP+LX-40 | 万兆SFP+单模（40Km，1550nm，LC，DDM） |
| SFP+LX-80 | 万兆SFP+单模（80Km，1550nm，LC，DDM） |
| 40G光模块 |  |
| QSFP+LX-20 | 40G QSFP+单模（20Km，1310nm，LC，DDM） |
| 100G光模块 |  |
| CFP-LX-20 | 100G QSFP28`单模（20Km，1310nm，LC，DDM） |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839